PROJEKT ZIELENI

PRZY OŚRODKU SPORTU

- Część formalno – prawna.

Dane ewidencyjne :

- Inwestycja: BUDOWA OŚRODKA SPORTU WRAZ Z  BUDOWĄ BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ

- Adres: m.  Łojewo, gm. Inowrocław, dz. nr. 195/4, 195/5, 195/14 i 195/15

- Inwestor: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław

  - Podstawa opracowania :

- wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe,

- wizja lokalna na terenie,

- wytyczne zamawiającego,

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.

  - Przedmiot Inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działek w miejscowości Łojewo z przeznaczeniem na ośrodek sportu i rekreacji.

- Opis stanu istniejącego

2.1. Przedmiotowe działki przylegają do jeziora, teren jest z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim. W części północno-wschodniej znajduję się ogrodzona siłownia zewnętrzna. Dojście do działek znajduje się od strony wschodniej. Na terenie znajduje się kilka gatunków drzew. Są to:

- topola,

- topola biała

- wierzba

- lipa

- jarząb

- głóg

- jarzębina

Wzdłuż jeziora znajdują się młode lipy sadzone w rzędzie w odstępach co 4-6m na długości wszystkich działek objętych inwestycją  oraz starszy i wyższy jesionowy szpaler posadzony wzdłuż istniejącego boiska piłkarskiego.  Szpaler lipowy należy uzupełnić wg rysunku oraz dokonać przeglądu drzew istniejących podczas realizacji inwestycji w celu uzupełnienia ewentualnych braków. Szpaler jesionowy należy skontrolować i dokonać ewentualnych przycięć pielęgnacyjnych, obumarłych gałęzi.

2.2. Teren inwestycji znajduje się na dawnych terenach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w gruncie znajdują się pozostałości fundamentów oraz utwardzeń które należy usunąć przed przystąpieniem do założenia trawnika.

- PROJEKTOWANA SZATA ROŚLINNA

  - Szpalery bukszpanowe

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz drogi wiodącej do punktu czerpania wody, projektuje się szpalery wykonane z gęsto sadzonego bukszpanu. Sadzonki sadzić w odstępach co max 40 cm w formie jak wskazano na rysunkach. Wysokość docelowa 70cm. Szpalery formować w rzędach po 80cm, odstępy między rzędami 40cm.

- Szpaler 1

1680

- Szpaler 2

1710

3.2. Nawierzchnia zielona trawiasta

Na projektowanym terenie przewiduje się założenie trawnika parkowego, który nie wymaga tak częstej pielęgnacji, co inne rodzaje trawników. Ma również inne wartości estetyczne, gdyż w ich skład wchodzi wiele gatunków nietrawiastych. Z uwagi na istniejącą formę zagospodarowania terenu, założenie trawnika wymagane jest jedynie w miejscach wymagających rekultywacji i pozbawionych zieleni. Pozostały wskazany w opracowaniu teren jako trawnik, należy pielęgnować jak trawę parkowa uzupełniając ewentualne braki.

Przygotowanie podłoża

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, usunięciu przewidzianych do wycinki drzew i krzewów, wykonaniu ciągów komunikacyjnych, należy oczyścić teren z wszystkich zanieczyszczeń oraz samosiewów i chwastów. W miejscach szczególnie zachwaszczonych zaleca się zastosowanie chemicznych środków chwastobójczych, najlepiej na rok przed wysiewem odpowiedniej mieszanki trawnika. Środek taki pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich ginięcie, dlatego należałoby wykonać oprysk w momencie, kiedy chwasty już są w pełni rozwinięte oraz w razie potrzeby powtórzyć oprysk. Po ok. 3-4 tygodniach od ostatniego oprysku, należy zaorać glebę lub spulchnić kultywatorem na głębokości 20-25 cm, mieszając z nawiezioną ziemią kompostową lub torfową odkwaszoną (najlepiej powyżej 20 litrów torfu na metr kwadratowy), następnie zbronować i wygładzić włóką w celu wyrównania powierzchni.

Glebę ciężką gliniastą należy rozluźnić poprzez wymieszanie z piaskiem. Optymalny udział części organicznych wynosi ok. 5% objętości podłoża. Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi ph: 5,5 – 6,5. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych

Po przyoraniu warto wprowadzić nawozy np. Azofoska lub Polifoska w ilości ok. 4kg na 100m starannie mieszając nawóz z ziemią poprzez grabienie.

Po przedsiewnym nawożeniu przygotowujemy ziemię do wysiewu nasion. Przygotowanie rozpoczynamy od przeprowadzenia wałowania. Jest to zabieg, który ma na celu wyrównanie powierzchni oraz zagęszczenie gleby. Po wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (2-3 tygodnie). Rozwijające się w tym czasie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi.

Pora siewu

Trawniki wysiewamy: wiosną- koniec IV połowa V, gdy temp. osiągają 6°- 8°C lub - późnym latem- koniec VIII początek IX. Zaleca się wybór drugiego terminu, ze względu na korzystniejsze warunki klimatyczne o tej porze roku.

Należy pamiętać, aby nie przesuwać zbyt długo terminu wysiewu traw, gdyż wykiełkowana trawa musi mieć czas na przygotowanie się do zimy. Bezpośrednio przed siewem glebę lekko spulchniamy za pomocą grabi na głębokość ok. 2cm. Ziemia powinna być wilgotna, ale tak by nie przyklejała się do narzędzi. Optymalna głębokość siewu wynosi 0,5- 1,5cm (nie głębiej, gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni). Wysiewać można ręcznie lub mechanicznie, przy czym należy zachować metodę na krzyż, dzieląc trawnik na sektory. W przypadku dobrego przygotowanie podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych, norma wysiewu wynosi ok. 40-30 m2 z 1 kg mieszanki nasion. Po wysiewie nasiona przykrywamy ziemią, grabiąc je sprężystymi grabiami, a następnie wałujemy glebę (w celu dociśnięcia nasion do podłoża). Wałowanie polecane jest szczególnie w przypadku siewu wiosennego, zapobiega to stratom wody z gleby, poprzez parowanie. Po wałowaniu konieczne jest podlewanie trawnika zraszaczem drobnokropelkowym, aby nasiona nie zostały wypłukane. W pierwszej fazie wzrostu traw (około 3 tygodni) glebę należy podlewać systematycznie, nie dopuszczając do jej wyschnięcia.

Pierwsze cięcie

Kiedy darń osiągnie ok. 5cm wysokości, powierzchnię trawnika powinno się ponownie uwałować. Koszenie trawnika parkowego powinno się przeprowadzać ok. 3 dni po wałowaniu, gdy wysokość trawy przekroczy 8cm na wysokość ok. 5 cm.

Kiedy trawa wyraźnie się zagęści można zmniejszyć wysokość cięcia do ok. 4 cm, a w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jeżeli podczas zakładania trawnika zostały zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy już po 6 tygodniach.

## 3.3. PROJEKTOWANE GATUNKI ROŚLIN

W celu stworzenia wizualnego i przestrzennego porządku kompozycyjnego, cały układ zieleni oparty jest na ograniczonym zróżnicowaniu gatunkowym drzew i krzewów tworzących luźne skupiska oraz nieformowane czy formowane szpalery. Jednocześnie teren wzbogacono o nowe gatunki drzew i krzewów, o wartości dekoracyjnej i zdrowotnej (liściaste drzewa i krzewy kwitnące, także rośliny o właściwościach dekoracyjnych i zapachowych).

- Tabela nr 1. Wykaz projektowanych gatunków roślin

| Nr | Nazwa łacińska i polska | Rodzina | Ilość/szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drzewa i krzewy liściaste i iglaste |  |  |  |  |
| 1 | Tilia Lipa szerokolistna | Tiliaceae Lipowate | 21 | Jako szpaler drzew (nieformowany!) sadzonych w odległości ok. 5,0 - 7m względem siebie. Należy zwrócić uwagę aby na wysokości przebiegu linii elektroenergetycznej odległości od drzew były ok. 2 razy większe |
| 2 | Symphorisarpos albus var. laevigatus Śnieguliczka biała odm. Naga | Caprifoliaceae Przewiertniowate | 12 | Sadzone jako osłona przy ławkach po kilka sztuk w odstępie 1-1,5m |
| 3 | Corylus avellana Leszczyna pospolita | Betulaceae Brzozowate | 7 | Sadzona w luźno wzdłuż granicy działki od strony północnej. |
| 4 | Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa | Różowate | 5 | W luźnym szpalerze co ok. 3 m |
| 5 | Cis pośredni | Taxaceae | 236 | Formowany jako żywopłot do wysokości ok. 120cm i szerokość 120cm sadzony w odstępach co 50cm Odgrodzenie ośrodka od parkingu |
| 6 | Bukszpan wieczniezielony | Buxaceae L. | 558 | Formowany jako żywopłot do wysokości ok. 70cm i szerokość 80cm sadzony w odstępach co 40cm |

### CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH DRZEW I KRZEWÓW

| Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) | Rodzina: Tiliaceae Obszar występowania: Europa środkowa i południowa, Polsce rośnie dziko na południu niżu oraz w niższych położeniach górskich Szerokość: ok. 20 m Wysokość: do 30-35m Mrozoodporność: cała Polska Kwitnienie: VII, jasnożółte Kolor liści: obustronnie zielone Owoc: kulisty, owłosiony Jesienne zabarwienie: żółty Oświetlenie: od słonecznego do półsłonecznego Podłoże: gleby żyzne, głębokie, świeże łatwo nagrzewające się |
| --- | --- |
| Śliwa wiśniowa ałycza (Prunus cerasifera) | Rodzina: Różowate Obszar występowania: Azja Zachodnia, Środkowa, Kaukaz i południowo-wschodnia Europa, Wysokość: do ok. 5-10m, Mrozoodporność: duża, Kwitnienie: III-IV, Kwiaty białe, u niektórych odmian różowe, o średnicy do 2,5 cm. Zazwyczaj osadzone pojedynczo na długich szypułkach. Rozwijają się równocześnie z listnieniem lub na krótko przedtem. Liście: błyszczące, bardzo ozdobne liście, eliptyczne koloru ciemnoczerwonego z piłkowanymi brzegami rosnące na wiśniowych pędach. Owoce: owocuje dość obficie w sierpniu, owocem jest okrągła śliwka w kolorze od żółtego do czerwonego, kształtem przypomina dużą wiśnię. Oświetlenie: stanowisko słoneczne do cienistych (słabiej zagęszczony) Podłoże: wymagania glebowe niewielkie, rośnie na każdej, nie za suchej, uprawnej glebie |
| Śnieguliczka biała odm. Naga (Symphorisarpos albus var. laevigatus) | Rodzina: Caprifoliaceae Obszar występowania: Kanada i północne regiony Stanów Zjednoczonych Szerokość: do ok. 1-1,5m Wysokość: do ok. 1,5m, Mrozoodporność: duża, Kwitnienie: VI-IX, różowo-białe szczytowe kłosy Liście: jajowatoeliptyczne, na długopędach, od spodu jaśniejsze Owoce: kuliste, białe, duże, gąbczaste, dojrzewają VIII-X i często przez zimę utrzymują się na gałązkach Oświetlenie: stanowisko słoneczne do cienistych (słabiej zagęszczony) Podłoże: wymagania glebowe niewielkie, rośnie na każdej, nie za suchej, uprawnej glebie |
| Cis pośredni Taxus x media 'Hicksii' | Rodzina: Taxaceae Obszar występowania: Krzyżówka hodowlana powszechna wykorzystywana w ogrodach całego świata Szerokość: do ok. 1-1,5m Wysokość: do ok. 2-3m, Mrozoodporność: duża, Kwitnienie: VI-IX, różowo-białe szczytowe kłosy Liście: igły ciemnozielone Owoce: czerwone Oświetlenie: stanowisko słoneczne do cienistych Podłoże: wymagania glebowe niewielkie, rośnie na każdej, nie za suchej, uprawnej glebie |
| Bukszpan wieczniezielony ( Buxus sempervirens) | Rodzina: Buxaceae L. Obszar występowania: Kanada i północne regiony Stanów Zjednoczonych Szerokość: do ok. 1-3m Wysokość: do ok. 1-4m, Mrozoodporność: duża, Kwitnienie: IV-VI, żółte drobne Liście: zielone lub pstre, grube, sztywne, z gładkimi brzegami nie opadają na zimę Owoce: bez wartości ozdobnej. Brązowe kuliste Oświetlenie: stanowisko słoneczne, półcieniste do cienistych Podłoże: przeciętna; odczyn od lekko kwaśnego do lekko zasadowego (pH 6,5-7,5) |
| Leszczyna pospolita (Corylus avellana L.) | Rodzina: Betulaceae Obszar występowania: cała Europa Szerokość: do ok. 3m Wysokość: do ok. 5m, Mrozoodporność: duża, Kwitnienie: II, III, IV Liście: pojedyncze, chropowate w dotyku, okrągłe z zaostrzonym końcem Owoce: Orzech z twardą brązową skorupką, jadalny, zwany potocznie orzechem laskowym. Oświetlenie: stanowisko słoneczne do cienistych (słabiej zagęszczony) Podłoże: wymagania glebowe niewielkie, rośnie na każdej, nie za suchej, uprawnej glebie |

- ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

|  | Projektowane rośliny | Ilość/ powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trawnik do założenia | 2366 m2 |
| 2 | Trawa sportowa | 2928 m2 |
| 3 | Lipa pospolita | 20 szt |
| 4 | Śliwa wiśniowa | 5 szt |
| 5 | Śnieguliczka biała odm. Naga | 12 szt |
| 6 | Cis pośredni | 248 szt |
| 7 | Bukszpan wieczniezielony | 384 szt |
| 8 | Leszczyna pospolita | 7 szt |

- SADZENIE ROŚLIN

- Drzewa i krzewy

Z miejsc przeznaczonych pod sadzenie roślin krzewiastych i drzewiastych należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia budowlane. W celu zniszczenia chwastów, szczególnie tych wieloletnich, dobrze będzie kilka miesięcy (co najmniej trzy) przed planowanym sadzeniem zastosować dolistny herbicyd typu Roundup (szczegółowy opis części dot. trawnika).

Drzewa i krzewy o liściach sezonowych sadzi się w okresie bezlistnym - jesienią lub wczesną wiosną. Jesienny termin wydaje się lepszy ze względu na dłuższy czas pozwalający na ukorzenienie roślin. Jednakże rośliny wrażliwsze na mróz oraz te, które późno kończą wegetację, lepiej jest posadzić wiosną.

Sadzenie roślin z odkrytym korzeniem

Takie drzewa i krzewy, od czasu zakupu do sadzenia powinny być zadołowane w wilgotnej ziemi, możliwie w zacienionym miejscu. Dobrze jest przed sadzeniem namoczyć korzenie przez kilka godzin w wodzie. Uszkodzone korzenie należy przyciąć, gałęzie krzewów roślin liściastych należy przyciąć mniej więcej o połowę. Zabieg ten ma na celu ułatwienie przyjęcia się rośliny i zachowania równowagi między częścią podziemną i nadziemną. Ważnym jest również usunięcie gałęzi złamanych i uszkodzonych, zbyt licznych oraz źle położonych. Krzewy powinny być posadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce lub niewiele głębiej. Podczas sadzenia należy usypywać ziemię wokół tak, aby dobrze wypełniła wolne przestrzenie między korzeniami, co jakiś czas ugniatając ją wokół rośliny. Po przykryciu korzeni i zasypaniu dołu, należy ostatecznie ucisnąć ziemię, w celu jej zagęszczenia, a następnie dobrze podlać miejsce sadzenia.

Sadzenie roślin z bryłą ziemi i w pojemnikach

Zaletą roślin kupowanych pojemnikach jest to, że można je sadzić przez cały rok, poza okresem, kiedy ziemia jest zmarznięta. Tak produkowane rośliny mają największą szansę przyjęcia się na nowym miejscu.

Dla tak zakupionego materiału roślinnego przygotowuje się doły dwa razy większe od bryły korzeniowej. Zaleca się zanurzyć bryłę przed posadzeniem wraz z opakowaniem w wodzie, aby dobrze nasiąkła. Jeśli bryła korzeniowa jest dodatkowo owinięta siatką plastykową bądź drucianą, należy je uprzednio delikatnie usunąć. Po posadzeniu roślin należy ugnieść je wokół bryły.

Gałęzie krzewów roślin liściastych z bryłą korzeniową lub zakupionych w pojemnikach, zaleca się skrócić o jedną trzecią. Cięcia części nadziemnej, poza wyjątkami, nie stosuje się u roślin iglastych i zimozielonych. Posadzone rośliny należy dobrze podlać. W celu zatrzymania wilgoci w glebie oraz ograniczenia rozwoju chwastów, zaleca się ich ściółkowanie na przykład korą, trocinami czy żwirem.

  - ZALECENIA SZCZEGÓLNE

- Szpalery formowane, żywopłoty

Do zabiegów, które należy powtarzać przy nowo zaprojektowanych i istniejących roślinach, zaliczają się różne rodzaje cięć. Przede wszystkim będą to cięcia formujące i zachowawcze w celu ukształtowania i zachowania naturalnego pokroju roślin, także tych prowadzonych w formie regularnych brył – żywopłotów. Cięcie odmładzające należy zastosować wobec tych krzewów, których stare gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu lub ich niewłaściwy pokrój. Polega ono na radykalnym przycięciu starszych gałęzi na wysokość 20-30 cm od ziemi.

Cięcie roślin w formowanym żywopłocie prowadzi się dość intensywnie od pierwszych lat i polega na uzyskaniu możliwie jak najlepszego zagęszczenia i wyrównaniu ciętych powierzchni.

Kępy gęsto rosnących krzewów, nie wymagają częstego i regularnego cięcia. Warto je jednak prześwietlać raz na kilka lat wczesną wiosną. Tuż przy ziemi wycina się wszystkie stare gałęzie poza ustaloną linię, młode zaś skraca się o 2/3 ich długości.

Najbardziej odpowiedni termin cięcia krzewów ozdobnych przypada na okres spoczynku drzew i krzewów, czyli od początku listopada do końca marca. Cięcie umiarkowane, czyli czyszczenie pnia z odrostów, uszczykiwanie, przeprowadza się od maja do lipca. Cięcie krzewów o ozdobnych kwiatach wykonuje się dopiero po kwitnieniu. Krzewy kwitnące na końcach pędów tegorocznych jak jaśminowiec. Krzewy kwitnące na gałązkach wieloletnich, jak głóg, wymagają cięć w okresie spoczynku, usuwając z nich pędy starsze i nadmiernie zagęszczone.

Pierwsze nawożenie powinno się stosować po 2 miesiącach - w przypadku wiosennego sadzenia, a gdy sadziliśmy jesienią - nawożenie stosuje się na wiosnę drugiego roku. Rośliny po każdym zasilaniu trzeba podlać. Szczególnego nawożenia wymagają rośliny tworzące żywopłoty formowane - częściej cięte wymagają więcej składników odżywczych, aniżeli rosnące swobodnie.

    - Leczenie i pielęgnacja drzew istniejących

Drzewa posiadające zamierające gałęzie w koronie drzewa przyciąć. Zabiegi te winny być wykonane przez profesjonalną firmę w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej, aby nie narazić drzew na obumarcie oraz deformacje koron.

Pędy młode i cienkie ucina się zwykle nad pąkiem. Cięcia pędów twardych, wykonuje się blisko nad pąkiem, zwykle prostopadle do osi obcinanego pędu, co daje najmniejszą powierzchnię rany. Przy cięciu rozwidleń grubszych gałęzi lub gałęzi bocznych należy zachować kierunek skośny. Taki sposób cięcia sprzyja tworzeniu się tkanki kalusowej na powierzchni rany. Trudne do usunięcia są duże i ciężkie gałęzie, dlatego powinny to robić osoby przeszkolone tak, aby nie zrobiły krzywdy sobie i osobom znajdującym się w pobliżu, jednocześnie nie kalecząc samego drzewa.

Występujące na terenie parku uszkodzenia drzew to różnego rodzaju powierzchniowe ubytki w korze, spowodowane zaniedbaniem. Są to także złamania gałęzi i konarów oraz ubytki wgłębne. Drzewa takie poddaje się leczeniu. Niekiedy uszkodzenia są znaczne i trzeba podjąć decyzję usunięcia drzewa (zgodnie z załącznikiem).

Celem zabezpieczenia ubytku powierzchniowego będzie niedopuszczenie do infekcji, a także umożliwienie normalnego procesu zabliźniania rany. W pierwszej kolejności należy uformować powierzchnię rany w formie owalu, następnie wygładzić i wyrównać, aby nie dopuścić do zatrzymywania się na jej powierzchni zanieczyszczeń i wody. W celu zabezpieczenia powierzchni rany stosuje się preparaty emulsyjne i grzybobójcze. W przypadku ran powierzchniowych starszych, jakie występują na terenie parku, z objawami infekcji, należy zasmarować krawędzie rany Dendromalem lub Funabenem, a następnie zaimpregnować wnętrze Imprexem W (Chachulski 2000).

W zależności od rodzaju złamania stosuje się różne metody cięcia. Przy złamaniach prostych wystarczy odciąć uszkodzoną gałąź w odpowiednim miejscu poniżej złamania. Przy usuwaniu gałęzi martwych należy zwrócić szczególną uwagę na tkankę żywą, wytworzoną zazwyczaj u nasady części martwej, aby jej nie uszkodzić. Złamania mogą być też bardziej skomplikowane, z tak zwanym rozczepieniem na długim odcinku, sięgającym do pnia. Obcięcie całego konara byłoby dużą stratą, gdyż pozostała jego część może stanowić podstawę konstrukcyjną dla odrastających młodych gałęzi (Bartosiewicz 1998). Należy zawsze pamiętać o zabezpieczeniu świeżej rany. Rany o średnicy do 10 cm zasmarowuje się w całości Dendromalem 3 PA czy Funabenem 3, natomiast o większej średnicy zabezpiecza się dwuskładnikowo: miejsca, w których utworzy się kalus i drewno żywe, a więc krawędzie rany, zasmarowuje się środkiem o działaniu powierzchniowym typu Dendromal, Funaben, Lak balsam, lub Nectec na grubość 1,5-2 cm. Pozostałą część rany wewnątrz pierścienia zabezpiecza się środkiem impregnującym na przykład Dendromalem 3 PA (Chachulski 2000).

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO

- aleja jesion i lipa

-  jabłoń

-topole białe oraz głóg.

Opracowała: