Inowrocław, dnia 13 lipca 2021 r.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Inowrocław

GOŚ.VI.6220.1.4.17.2021

z dnia 13 lipca 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Planowane przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541 C Balczewo- Dziennice”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Inowrocław na działkach o numerach ewidencyjnych:

Obręb Marcinkowo nr ewid. dz. 73,77,81/1,81/2,80,78/1,87,88,79,99,

Obręb Balczewo nr ewid. dz.25, 24, 3/2, 26/5, 26/3, 3/1,178,4/1, 27/17, 5, 27/22, 31/3, 6, 32/7, 177, 32/4, 27/19, 34, 8/2, 35/3, 35/4, 10, 35/6, 35/7, 166, 36, 11/1, 37/3, 37/5, 12/8, 13, 37/13, 37/14, 12/9, 14/4, 14/3, 37/15, 115,17, 18/1, 18/15, 116/6, 18/16, 158/1, 23/1, 116/7, 119/1, 158/2, 152/1, 154/19, 151/5, 23/2, 151/1, 150/8, 150/10, 150/9, 144, 150/7, 150/17, 150/2, 22, 150/29, 149/3, 149/5, 21, 149/6, 149/8, 148/3, 148/4, 20/7, 148/2, 145/7, 20/5, 20/2, 20/3, 20/4, 145/6, 145/5, 20/1,145/4,20/22, 20/12, 20/11, 20/10, 20/9, 145/3, 20/29, 20/30, 20/14, 145/2, 145/14, 145/13, 145/10, 145/8, 145/12, 147, 146/11, 146/12,

Obręb Komaszyce nr ewid.dz. 78/1, 86/1, 87/1, 93/16,94/1, 93/26, 93/34, 93/20, 93/19, 93/30, 93/9, 95/8, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 95/16, 140,95/6, 95/18, 95/14, 95/15, 95/4, 95/3, 95/2,

Obręb Dziennice nr ewid.dz.  10, 9/1, 9/2, 41/10, 41/2, 41/1,8/13, 8/14, 44, 8/9, 8/8, 8/7, 12/1, 13, 19/6, 26, 19/8, 19/7, 27/3, 19/4, 14/2, 27/4, 18/3, 40/4, 22/9, 40/1, 23/5, 32, 33/2, 23/3, 24/7, 24/12, 24/11, 24/9, 24/10, 33/1, 34, 25/2, 25/1, 49, 51, 59, 28/2.

W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę drogi powiatowej o długości 
do 4,3 km i powierzchni objętej zakresem robót do 68000 m2, w tym powierzchnia projektowanych elementów zagospodarowania takich jak, jezdnia, pobocza, chodniki, dojścia, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, zjazdy i inne o powierzchni łącznie do 40000 m2 obejmującą rozbudowę i przebudowę istniejącego układu drogowego wraz z uzupełnieniem o nowe elementy.

Zakres prac:

- przebudowa jezdni   i   konstrukcji   drogi   powiatowej   2541 C  (rozbiórka w miejscach tego wymagających, poszerzenie i wzmocnienie),

- przebudowa istniejących i budowa nowych przepustów drogowych,

- przebudowa istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości z uwagi
na konieczność dowiązania do projektowanego zagospodarowania terenu,

- przebudowa zjazdów publicznych/włączeń dróg wewnętrznych,

- wykonanie  dojść  pieszych   i   odcinków chodników celem zapewniania skomunikowania  z istniejącą infrastrukturą dla pieszych.

- wykonanie ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych,

- wykonanie oświetlenia miejsc tego wymagających,

- przebudowa i budowa skrzyżowań.

- wykonanie zatok/peronów autobusowych,

- wykonanie zatok postojowych,

- wykonanie   nowych   odcinków    rowów   odwadniających    i/lub muld odwadniających,

-wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego
odwodnienia odcinka objętego zakresem opracowania,

- wykonanie kanału technologicznego,

- przebudowa kolidujących urządzeń,

- wycinka kolidującego zadrzewienia i zakrzaczenia,

- wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,

- oznakowanie pionowe i poziome,

Projektowane parametry techniczne:

- kategoria ruchu - KR2,

- klasa techniczna drogi powiatowej - Z,

- szerokość projektowanej jezdni drogi powiatowej: 6,0 m (z uwzględnieniem wymaganych przepisami prawa poszerzeń na łuku drogi w planie),

- szerokość poboczy drogi powiatowej - nie mniejsza niż 1 m,

- kategoria terenu - teren płaski,

- pochylenie poprzeczne drogi na prostej: jednostronny 2% lub daszkowy 2%,

- pochylenie   poboczy   gruntowych:   6%   (z   uwzględnieniem przepisów szczegółowych dla pochylenia poboczy na łuku drogi w planie).

Przewidywalna ilość wykorzystywanych materiałów

Woda 90 m3.

Energia elektryczna1800 kWh.

Gaz 180 m3

Materiały do budowy

Kruszywo 12500 m3

Beton 3000 m3

Przewidywana przybliżona ilość zużytego paliwa podczas realizacji budowy

(nie dodawano maszyn, które będą procowały krótkookresowo):

- koparko-ładowarka – 9l/roboczogodzina x 8h/dzień x 180(dni) x 3(sztuk) ≈ 17280 litrów.

- pojazdy ciężarowe – 30l/dzień x 100(dni) x 6(sztuk) ≈ 18000 litrów.

- urządzenia i maszyny (piła, agregaty) – 2l/dzień x 180(dni) x 5(sztuk) ≈ 1800 litrów.

- pojazdy transportujące pracowników – 10l/dzień x 180(dni) x 2(sztuk) ≈ 3600 litrów.

- walec – 12l/roboczogodzina x 8h/dzień x 30(dni) x 1(sztuk) ≈ 2880 litrów.

Analiza stanu obecnego środowiska oraz planowanych do wykonania prac, w tym szacowane oddziaływanie przedsięwzięcia, pozwalają na stwierdzenie, że realizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla ustalonych celów środowiskowych - nie spowoduje pogorszenia jakościowego wód, nie zmieni stanu ilościowego wód. Analizowane przedsięwzięcie, ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe, nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno 
na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.