Inowrocław, dnia 27 grudnia 2021 r.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy

Inowrocław GOŚ.DŚ.6220.63.38.2020.2021

z dnia 27 grudnia 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn.zm.)

Planowane zadanie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW
na części działki nr 111/11 w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław, powiat
inowrocławski, w obrębie dawniej eksploatowanego złoża kruszywa naturalnego
Łojewo VIII.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów powierzchnia działki nr ew. 111/11 obręb
Łojewo wynosi 10,0 ha. Przedmiotowe nieruchomości stanowią grunty orne klasy IVb, V
oraz nieużytki. Przewidywana powierzchnia, która zostanie zajęta przez farmę fotowoltaiczną wraz z elementami towarzyszącymi wynosić będzie ok. 8,58 ha.

Obszar przeznaczony pod infrastrukturę obejmuje wyrobisko poeksploatacyjne
(z wygaśniętą koncesją), przygotowywane do rekultywacji w kierunku wodno-rolnym.
Na obszarze wyrobiska znajduje się zawodniony zbiornik pokopalniany.

Teren poeksploatacyjny złoża kruszywa naturalnego Łojewo VIII otrzymał decyzję
rekultywacyjną Starosty Inowrocławskiego, z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak:
OSR.6122.4.2016, określającą kierunek, termin zakończenia oraz osobę obowiązaną
do rekultywacji, zmienioną następnie decyzją Starosty Inowrocławskiego, z dnia 28 listopada 2017 r., znak: OSR.6122.9.2017. Zgodnie z ww. decyzją określony został kierunek rolny, umożliwiający powstanie 2 zbiorników wodnych, rekultywacji terenu poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego Łojewo VIII, położonego na działce nr 111/11 w miejscowości Łojewo, gm. Inowrocław. Po zakończeniu eksploatacji powstaną dwa wgłębne, zawodnione wyrobiska (wschodnie i zachodnie), o powierzchni ok. 4,4 ha i 2 ha. Termin zakończenia rekultywacji określony został na 5 lat po zakończeniu eksploatacji.

Celem projektowanej instalacji będzie produkcja energii elektrycznej 
w technologii:

- naziemnej, w której konstrukcja instalacji jest osadzona w gruncie,

- „floating solar" która zakłada umieszczanie paneli fotowoltaicznych na pływających platformach na zbiornikach wodnych.

Panele fotowoltaiczne w gruncie zostaną osadzone na stalowej konstrukcji, składającej się z kształtowników pokrytych warstwa antykorozyjną. Osadzenie konstrukcji odbywać się będzie za pomocą kafara, który umożliwi stabilne umocowanie do gruntu bez niszczenia terenu i konieczności jego wyrównania. Ze względu na niewielką wagę i gabaryty nie ma potrzeby stosowania fundamentów.

Panele w technologii „floating solar" zostaną umieszczone na pływających podestach wykonanych z tworzyw sztucznych lub stali pokrytej warstwą antykorozyjną. Podesty będą ze sobą połączone w moduły oraz zakotwiczone do brzegów zbiornika wodnego lub ewentualnie do dna. Dzięki umiejscowieniu paneli na wodzie możliwe będzie zwiększenie produkcji energii o około 10-15%, z uwagi na powstanie efektu chłodzenia paneli przez wodę.

Na farmę fotowoltaiczną składać się będą następujące elementy:

- jednostka wytwórcza, tj. zespół ogniw fotowoltaicznych łączonych w zespoły zwane panelami fotowoltaicznymi,

- konstrukcja wsporcza, czyli specjalne stelaże mocowane bezpośrednio na gruncie 
(z możliwością kotwienia), umożliwiające stały montaż paneli fotowoltaicznych. Osadzenie konstrukcji w gruncie odbywać się będzie za pomocą kafara, który umożliwi stabilne umocowanie do gruntu bez niszczenia terenu i konieczności jego wyrównania. Ze względu na niewielką wagę i gabaryty nie ma potrzeby stosowania fundamentów,

- platformy pływające, tj. specjalne platformy wykonane w lekkiej konstrukcji z tworzyw sztucznych lub lekkich metali pokrytych farbą lub powłoką antykorozyjną. Na platformach zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne oraz inne elementy instalacji, np. inwertery, okablowanie. Stacje transformatorowe będą zlokalizowane na lądzie i/lub na pływających platformach. Platformy pływające zostaną umieszczone na powierzchni wody zbiornika z brzegu oraz przymocowane do dna i/lub brzegów zbiornika,

- urządzenia elektroenergetyczne i pomiarowe, tj. inwertery, transformatory (do 7 szt.), liczniki, string-box'y, układy sterujące i nadzorujące — urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję i dalszy przesył wytworzonej energii elektrycznej. Transformatory oraz układy pomiarowe zostaną zainstalowane w prefabrykowanych stacjach kontenerowych,

- przewody elektryczne (nisko i średnio napięciowe przewody o różnej średnicy
umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy),

- infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie, systemy monitoringu),

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie 
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.