Inowrocław, dnia 30 grudnia 2021 r.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy

Inowrocław GOŚ.VI.6220.64.41.2020.2021

z dnia 30 grudnia 2021 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, z późn.zm.)

Planowane zadanie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na działkach nr 108/3, 108/4, 108/2 w miejscowości Łojewo, gmina Inowrocław, powiat inowrocławski, w obrębie dawniej eksploatowanych złóż kruszywa naturalnego Łojewo II i Łojewo III.

Łączna powierzchnia działek nr ew. 108/3, 108/4, 108/2 obręb Łojewo wynosi
19,44 ha. Przedmiotowe nieruchomości stanowią grunty orne klasy IVa, IVb, 
V oraz pastwiska trwałe. Przewidywana powierzchnia, która zostanie zajęta przez farmę
fotowoltaiczną wraz z elementami towarzyszącymi wynosić będzie ok. 19,38 ha.

Na farmę fotowoltaiczną składać się będą następujące elementy:

- jednostka wytwórcza, tj. zespół ogniw fotowoltaicznych łączonych w zespoły zwane panelami fotowoltaicznymi,

- konstrukcja wsporcza, czyli specjalne stelaże mocowane bezpośrednio na gruncie 
(z możliwością kotwienia), umożliwiające stały montaż paneli fotowoltaicznych. Osadzenie konstrukcji w gruncie odbywać się będzie za pomocą kafara, który umożliwi stabilne umocowanie do gruntu bez niszczenia terenu i konieczności jego wyrównania. Ze względu na niewielką wagę i gabaryty nie ma potrzeby stosowania fundamentów,

- aparatura energetyczna, tj. inwertery, transformatory (do 15 szt.), liczniki, string-box'y, układy sterujące i nadzorujące - urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję i dalszy przesył wytworzonej energii elektrycznej. Przewiduje się, że aparatura energetyczna zostanie obudowana budynkiem/kontenerem technicznym,

- przewody elektryczne (nisko i średnio napięciowe przewody o różnej średnicy umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy),

- infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie, systemy monitoringu),

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonym raporcie 
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.