Inowrocław, dnia 15 marca 2023 r.

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Inowrocław

WSO.6220.34.2022

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo- Jaronty-droga W252”

Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Inowrocław na działkach o numerach ewidencyjnych:

Obręb Sikorowo 28, 89/1,102/1,86

Obręb Jaronty 7,41,42/1,51

Obręb Trzaski 50/1

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 150525C Sikorowo - Jaronty- droga wojewódzka nr 252 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2567C w miejscowości Sikorowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 252 
w miejscowości Trzaski. Droga powiatowa zlokalizowana jest działce o nr ewid. 102/1 obręb Sikorowo, natomiast droga wojewódzka nr 252 na działce o nr ewid. 49 obręb Trzaski. W ciągu przebiegu drogi występuje skrzyżowanie z drogą publiczną nr 150526C kategorii gminnej, ponadto występuje skrzyżowanie z drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na działkach: o nr ewid. 28 obręb Sikorowo, o nr ewid. 51 obręb Jaronty, o nr ewid. 7 obręb Jaronty i o nr ewid. 41 obręb Jaronty. Ponadto, występują zjazdy 
na działki z zabudową jednorodzinną, zagrodową oraz na pola uprawne.

Długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi 2,81 km. Przebieg odcinka zbliżony jest do dwóch odcinków prostoliniowych połączonych łukiem o dużym kącie zwrotu trasy oraz z kilkoma łukami poziomymi o stosunkowo niedużych kątach zmiany trasy.

Projektuje się wykonanie jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego szerokości po 0,75 m.

Obecnie droga posiada nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego, szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami siatkowymi i nierównościami w profilu podłużnym. Istniejąca jezdnia jest o zmiennych i nieregularnych parametrach mechanicznych oraz nieokreślonej kategorii ruchu. Z uwagi na charakter, lokalizację 
i powiązanie z innymi drogami nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu 
po wykonaniu przebudowy drogi.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno 
na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.