Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

- Dane ewidencyjne :

- Obiekt:    BUDYNEK MAGAZYNOWO-GARAŻOWY

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. TUPADŁY

- Adres: 	 m. TUPADŁY, gm. INOWROCŁAW, DZ. NR. 127, KM 1

- Inwestor: GMINA INOWROCŁAW , UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCŁAW

- Podstawa opracowania projektu

- Mapa zasadnicza terenu

- Inwentaryzacja budynków

- Obowiązujące normy i przepisy prawne

2.   Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki, obejmujący budynek magazynowo-garażowy przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tupadły gmina Inowrocław.

3.   Opis stanu istniejącego działki i budynków

3.1. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego.

Budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej, nie posiada jednak wartości zabytkowych.

3.2. Opis budynku

Budynek zlokalizowany jest w północnej części działki.

- Powierzchnia zabudowy – 82,35 m2

- Budynek parterowy o wys. 6,50m

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z cegły. Dach o konstrukcji drewnianej o nachyleni 43,5o, kryty eternitem. Ławy fundamentowe betonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły, Nadproża w ścianach z belek prefabrykowanych typu „L19” lub nadproża ze stali kształtowej. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana.

- BHP przy robotach rozbiórkowych

  - Pracowników zatrudnionych do robót rozbiórkowych należy:

- Zapoznać z programem rozbiórki

- Poinformować o niebezpiecznym sposobie wykonywania rozbiórki

- Wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej: hełmy, rękawice, pasy bezpieczeństwa

- Wyposażyć w urządzenia i narzędzia pracy

4.2. Teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed wstępem osób                 postronnych poprzez wykonanie szczelnego ogrodzenia i oznaczenie tablicami                  ostrzegawczymi.

4.3.  Przed przystąpieniem do rozbiórki należy sprawdzić czy na terenie rozbiórki albo w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych

4.4.   Roboty rozbiórkowe należy poprzedzić odłączeniem od rozbieranego obiektu sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej itp.

4.5.    Przy prędkości wiatru przekraczającej 10m/s – rozbiórka jest zabroniona.

4.6.   Nie należy prowadzić rozbiórki, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynników naruszających statyczne układy rozbieranych elementów

4.7.    Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.

4.8.	Miejsce i sposób ustawienia oraz oparcia drabin i innych urządzeń pomocniczych wskazuje pracownikowi kierownik robót.

4.9. 	Zabrania się obalania ścian lub części budynku poprzez podcinanie

4.10. 	Strefa niebezpieczna wynosi 1/10m wysokości budynku przy rozbieraniu ręcznym

4.11.  	Prowadzenie robót o zmroku lub przy sztucznym świetle jest zabronione

- Program rozbiórki

Rozbiórkę budynku prowadzić od strony ściany podłużnej

Zaprojektowano prowadzenie robót rozbiórkowych w systemie mieszanym – mechanicznie z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego przeznaczonego do rozbiórek obiektów budowlanych oraz ręcznie przy użyciu drobnych narzędzi przez profesjonalną firmę specjalizującą się w tej dziedzinie. Kolejność prac rozbiórkowych prowadzić w kolejności odwrotnej do prac montażowych. Roboty rozbiórkowe wykonywać bardzo ostrożnie z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ, pod stałym nadzorem osób uprawnionych o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń, zarówno pod względem konstrukcyjnym jaki i niejasności odnośnie instalacji lub sieci, wstrzymać roboty i zawiadomić inspektora nadzoru. W czasie rozbiórki należy prowadzić segregację odpadów.

- Roboty przygotowawcze

6.1 	Wytyczenie stref ochronnych związanych z rozbiórką:

- strefa pracy dźwigu,

- strefa składowania zdemontowanych materiałów

- strefa pracy kruszarki,

- drogi oraz place manewrowe

- drogi ewakuacyjne

6.2.	Wykonać ogrodzenie terenu i oznakowanie oraz zabezpieczyć budynki znajdujące się w sąsiedztwie

6.3. 	Poinformować właścicieli sąsiednich terenów o zamierzonej rozbiórce

6.4.	Przeszkolić robotników pod względem bhp i zapoznać ich z programem rozbiórki

6.5.	Dokonać odłączeń instalacyjnych lub ponownie sprawdzić wcześniejsze ich wyłączenia, ze względu na możliwość występowania instalacji nie ujętych na planie zagospodarowania terenu zaleca się szczególną ostrożność przy usuwaniu instalacji i przyłączy.

6.6.	Sprawdzić czy na terenie rozbieranego obiektu nie ma osób postronnych

- Roboty rozbiórkowe

- Rozbiórka rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich

- Rozebrać pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych, zachowując obowiązujące w tym zakresie zasady.

Rozbiórka elementów zawierających azbest powinna być przeprowadzona przez specjalistyczną firmę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.04.2004r. (Dz. U. Nr 71, poz 649) „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest”, a także rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005r. (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) „w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów”. Wykonawca robót rozbiórkowych winien zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest.

- Rozkucie wieńców obwodowych budynku

- Rozbiórka więźby dachowej – drewnianej,

- Demontaż stolarki okiennej

- Demontaż osprzętu elektryczno – oświetleniowego

- Rozbiórka ręczna ścian zewnętrznych do poziomu posadzki

- Rozbiórka ręczna ścianek działowych do poziomu posadzki

- Nie należy wykuwać z murów ościeżnic stolarki okiennej i drzwiowej przed rozbiórką ścian. Ich demontaż będzie możliwy po rozbiórce ręcznej górnej części murów nad otworem w tym nadproży

- Pokruszenie posadzki

- Na bieżąco systematyczne kruszenie gruzu betonowego i ceglanego przy użyciu kruszarki przez specjalistyczną firmę do przeróbki gruzu, składowanie w miejscu wskazanym przez kierownika budowy, następnie załadunek i wywóz bez zbędnego gromadzenia na placu rozbiórki

- Zagospodarowanie materiałów odpadowych:

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:

17.01.01 – Gruz betonowy;

17.01.02 – Gruz ceglany;

17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17.01.80 – Usunięte tynki;

17.02.01 – Drewno;

17.02.02 – Szkło;

17.02.03 – Tworzywa sztuczne;

17.04.05 – Żelazo i stal;

17.06.04 – Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty);

17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych

12. 	Dokumentacja fotograficzna

Widok od strony południowej (dziedziniec szkoły)

- Widok od strony północnej

- Widok więźby dachowej

- Widok od strony północno-zachodniej

Opracowała: